# LLM引导的遗憾自博弈高速公路瓶颈鲁棒联合管控方法

## 一、建议题目

LLM-Guided Regret Self-Play for Robust Integrated Variable Speed Limit and Ramp Metering Control

## 二、核心研究思想

本文研究一个包含主线瓶颈和入口匝道的高速公路路段。

不再将可变限速控制器和匝道控制器设置为两个相互竞争的智能体，而是将可变限速和匝道控制统一为一个高速公路管控智能体。该智能体同时输出上游限速值和匝道放行率，目标是降低车辆总旅行时间、抑制匝道排队溢出并改善瓶颈区域安全。

与管控智能体进行博弈的是一个交通扰动智能体。交通扰动智能体不能随意制造碰撞，而只能在合理范围内调整：

- 主线交通需求；

- 匝道交通需求；

- 激进驾驶车辆比例；

- 驾驶员对可变限速的服从率；

- 瓶颈通行能力下降的时间和程度。

管控智能体不断学习如何处理扰动智能体产生的困难场景；扰动智能体则不断寻找当前管控策略最薄弱、但仍然具有可解决性的交通场景。双方交替更新，由此形成一个两时间尺度的非对称自博弈过程。

本文的核心不再是证明可变限速和匝道控制之间存在竞争，而是研究：

如何通过交通管控策略与交通扰动场景之间的持续自博弈，训练出能够适应未见需求变化、驾驶行为变化和突发能力下降的高速公路联合管控策略。

现有研究已经分别探索了强化学习可变限速和可变限速—匝道控制联合优化，因此，论文的创新点不能仅仅表述为“联合使用两种管控措施”。(arXiv) 本文真正需要强调的是面向未见交通扰动的自适应场景生成和鲁棒训练机制。

## 三、具体交通场景

首先只构建一个可控规模的高速公路瓶颈场景，不扩展到大规模高速公路网络。

### 3.1 道路结构

仿真路段总长约6 km，包括：

- 三车道高速公路主线；

- 一个入口匝道；

- 一个合流瓶颈；

- 瓶颈下游设置可选的临时通行能力下降区域；

- 瓶颈上游划分为两个可变限速控制区；

- 匝道入口设置一个匝道信号控制器。

SUMO支持微观交通仿真、可变限速标志、车辆行为参数调整和TraCI在线控制，能够满足上述实验需求。

### 3.2 时间设置

每个仿真回合持续60 min：

- 前10 min为自由流阶段；

- 第10—40 min为交通需求上升和拥堵形成阶段；

- 第40—60 min为需求回落与拥堵恢复阶段。

高速公路管控智能体每30 s执行一次动作。

交通扰动智能体每5 min执行一次动作。因此，一个扰动动作会持续多个管控周期，形成“扰动施加—管控响应—扰动调整”的动态博弈关系。

## 四、两个博弈参与方

## 4.1 高速公路联合管控智能体

管控智能体统一控制两个可变限速区和一个入口匝道。

### 状态空间

在每个控制周期，管控智能体获取：

- 五个主线路段的平均速度；

- 五个主线路段的流量；

- 五个主线路段的车道占有率；

- 匝道当前排队长度；

- 匝道到达流量；

- 上一控制周期的两个限速值；

- 上一控制周期的匝道放行率。

总状态维度约为20维，不需要使用复杂的图神经网络。

如果检测器数量不同，可以对主线状态进行分段聚合，使状态维度保持固定。

### 动作空间

两个可变限速区分别从以下集合中选择限速值：

[
v_1,v_2\in{60,70,80,90,100,110}\ \text{km/h}.
]

匝道控制器从以下集合中选择等效放行率：

[
m\in{300,450,600,750,900}\ \text{veh/h}.
]

联合动作表示为：

[
a_t^C=(v_{1,t},v_{2,t},m_t).
]

为避免产生不合理动作，设置以下动作约束：

- 相邻限速区的限速差不超过20 km/h；

- 相邻控制周期的限速变化不超过10 km/h；

- 匝道放行率每次最多变化一个等级；

- 匝道排队即将溢出时，禁止选择最低放行率。

由于全部动作均离散化，可以直接使用支持MultiDiscrete动作空间的PPO，不需要处理离散—连续混合动作问题。

### 奖励函数

管控智能体的即时奖励定义为：

[
r_t^C=
-\alpha_1\widetilde{\mathrm{TTS}}_t
-\alpha_2\widetilde Q_t
-\alpha_3\widetilde{\sigma_v}_t
-\alpha_4\widetilde R_t
-\alpha_5\widetilde{\Delta a}_t.
]

其中：

- (\mathrm{TTS}_t)为当前周期的车辆总旅行时间；

- (Q_t)为匝道排队长度及排队溢出惩罚；

- (\sigma_v)为瓶颈上下游速度离散程度；

- (R_t)为基于TTC、DRAC或紧急制动事件构造的安全风险；

- (\Delta a_t)为管控动作变化幅度。

所有指标均进行归一化，避免人为设置过大的惩罚系数。

## 4.2 交通扰动智能体

扰动智能体不直接控制每一辆车，而是选择当前阶段的交通扰动类型和扰动强度。

### 初始扰动模板

第一版只设置四类扰动：

- **主线需求脉冲：**短时间提高主线到达流量；

- **匝道需求脉冲：**短时间提高匝道到达流量；

- **激进合流：**增加激进换道和较小安全间距车辆的比例；

- **临时能力下降：**在瓶颈处短时间减少可用道路通行能力。

每类扰动设置低、中、高三个强度等级，同时保留“不施加扰动”动作。

因此，扰动智能体的动作空间约为13个离散动作，不需要复杂的连续控制。

### 扰动智能体状态

扰动智能体每5 min获取一次聚合状态：

- 当前主线平均速度；

- 瓶颈上游排队长度；

- 匝道排队长度；

- 最近5 min的通过量；

- 最近5 min的安全风险；

- 管控智能体最近采取的限速和匝道控制动作；

- 当前回合已经使用过的扰动类型。

这使扰动智能体能够根据管控策略的反应选择下一种扰动，而不是在仿真开始前一次性设置固定场景。

### 物理约束

扰动参数必须限制在交通合理范围内：

- 主线和匝道需求不得超过设定的最高需求；

- 激进驾驶车辆比例不得超过指定上限；

- 不允许扰动智能体直接控制车辆碰撞；

- 临时能力下降不得造成道路完全不可通行；

- 每个回合最多出现一次高强度能力下降；

- 连续两个阶段不得重复使用完全相同的高强度扰动。

## 五、遗憾驱动的扰动奖励

如果让扰动智能体直接最大化车辆总旅行时间，它可能反复产生所有控制器都无法处理的超饱和交通需求。这种场景虽然困难，但没有训练价值。

因此，本文引入一个简化的历史控制策略集合：

[
\mathcal H=
{\pi_{\mathrm{best}},
\pi_{k-1},
\pi_{k-2}}.
]

该集合只保留：

- 当前综合性能最好的历史策略；

- 最近两轮的控制策略。

对于扰动智能体生成的场景(\theta)，分别运行当前策略和历史策略，得到交通综合代价：

[
J(\pi,\theta)=
w_1\mathrm{TTS}
+w_2Q
+w_3R
+w_4\sigma_v.
]

场景遗憾定义为：

## [
G(\theta)=
J(\pi_k,\theta)

\min_{\pi\in\mathcal H}J(\pi,\theta).
]

当某一场景对当前控制策略很困难，但某个历史控制策略能够处理时，遗憾值较大。这说明当前策略在训练过程中遗忘了某种能力，或者存在明显的策略薄弱点。

扰动智能体的回合奖励定义为：

[
R^A=
G(\theta)
+\eta J(\pi_k,\theta)
-\lambda P_{\mathrm{invalid}}
-\mu P_{\mathrm{repeat}}.
]

其中：

- (G(\theta))鼓励寻找当前策略相对于历史策略的薄弱场景；

- (J(\pi_k,\theta))保证场景本身具有一定难度；

- (P_{\mathrm{invalid}})惩罚违反交通约束的场景；

- (P_{\mathrm{repeat}})惩罚反复生成高度相似的扰动序列。

这种设计只需要保存三个历史模型，不需要建立规模较大的PSRO策略种群。遗憾驱动环境设计的基本思想是让场景保持在学习智能体的能力边界附近，而不是单纯追求最大难度。(Proceedings of Machine Learning Research)

## 六、LLM的轻量化引入方式

LLM不参与实时交通控制，也不需要在每个仿真回合中调用。

LLM每完成一轮自博弈训练后调用一次，主要负责生成新的、具有明确交通含义的扰动组合模板。

### 6.1 输入LLM的内容

从当前训练中选择损失最高的10个回合，将每个回合转换为结构化摘要，例如：

- 拥堵开始时间；

- 主线和匝道需求变化；

- 使用过的扰动类型及顺序；

- 可变限速变化过程；

- 匝道排队最大值；

- 瓶颈最低速度；

- 控制策略出现性能下降的时间；

- 与历史最佳策略之间的性能差异。

不需要将完整车辆轨迹直接输入LLM。

### 6.2 LLM输出内容

要求LLM仅输出一个受约束的JSON场景模板，例如：

{

"first_disturbance": "ramp_demand_pulse",

"second_disturbance": "aggressive_merging",

"temporal_relation": "second_after_first_by_5min",

"allowed_intensity": ["low", "medium"],

"reason": "Ramp queue dissipation causes concentrated merging demand."

}

LLM只负责决定：

- 哪两类扰动可以组合；

- 两类扰动的先后顺序；

- 可以使用的强度范围；

- 该组合试图暴露哪一种管控缺陷。

具体扰动强度和施加时间仍由扰动强化学习智能体选择。

### 6.3 规则校验

LLM生成的模板进入仿真前必须经过确定性规则校验：

- 是否只使用允许的扰动变量；

- 参数范围是否合理；

- 是否会直接造成不可避免的交通崩溃；

- 是否与已有模板高度重复；

- 是否能够转换为SUMO配置。

不满足条件的模板直接删除。

现有工作已经表明LLM能够辅助SUMO场景构建和交通场景生成，因此，本文不能仅将“LLM生成SUMO场景”作为主要创新。(arXiv) 本文应强调LLM根据强化学习控制器的失败反馈生成新的时序扰动模板，并将其嵌入自博弈闭环。

## 七、完整实施步骤

## 步骤1：建立无控制高速公路仿真

首先在SUMO中搭建6 km高速公路、一个入口匝道和一个主线瓶颈。

只使用固定交通需求运行仿真，验证：

- 高需求下能够形成拥堵；

- 拥堵能够从瓶颈向上游传播；

- 匝道流量能够影响主线拥堵；

- 检测器能够正常输出流量、速度和占有率；

- TTC、DRAC和紧急制动等安全指标能够被统计。

这一阶段不加入强化学习。

## 步骤2：实现工程控制基线

实现两个传统基线：

- ALINEA匝道控制；

- 基于占有率或速度阈值的规则式可变限速。

然后实现二者的简单联合控制，作为后续强化学习的主要工程基线。

## 步骤3：训练普通联合控制PPO

将两个可变限速区和匝道控制统一为一个PPO智能体。

在固定需求和少量随机需求场景下训练，验证PPO是否能够：

- 延迟瓶颈拥堵形成；

- 降低车辆总旅行时间；

- 控制匝道排队；

- 避免限速频繁变化。

如果普通PPO无法稳定超过工程基线，暂时不要加入自博弈。

## 步骤4：建立固定扰动测试集

人工设置20—30个测试场景，包括：

- 不同主线需求峰值；

- 不同匝道需求峰值；

- 不同激进驾驶比例；

- 不同限速服从率；

- 不同程度的临时能力下降；

- 两类扰动的组合。

这批场景在整个研究过程中保持固定，只用于测试，不能用于训练。

## 步骤5：实现扰动智能体

使用PPO或DQN训练扰动智能体。

初始阶段固定高速公路管控策略，只训练扰动智能体，使其学会选择能够明显降低当前管控性能的扰动类型、强度和施加时机。

检查扰动智能体是否会针对不同管控行为形成不同策略。例如：

- 管控策略过度限制匝道时，扰动智能体增加匝道需求；

- 管控策略频繁降低限速时，扰动智能体降低驾驶员服从率；

- 管控策略恢复限速过早时，扰动智能体在恢复阶段施加新的需求脉冲。

## 步骤6：加入遗憾奖励

保存当前最佳控制策略和最近两个控制策略。

对扰动智能体生成的候选场景分别运行当前策略和历史策略，计算场景遗憾。

比较以下两种扰动训练方法：

- 直接最大化当前控制策略的交通代价；

- 最大化遗憾与交通代价的加权组合。

验证遗憾奖励是否能够减少不可解决场景，并提高困难场景的多样性。

## 步骤7：开始交替自博弈训练

每一轮外循环执行以下过程：

- 固定管控智能体；

- 训练扰动智能体；

- 使用扰动智能体生成一批困难场景；

- 选择得分最高的20个场景加入困难场景池；

- 固定扰动智能体；

- 从困难场景池采样70%的训练回合；

- 从普通随机场景采样30%的训练回合；

- 更新高速公路管控智能体；

- 保存新的控制策略；

- 更新三个历史控制策略。

困难场景池保留约100—200个场景即可，不需要保存大量历史对手网络。

建议先完成5—10轮外循环，观察困难场景和控制策略是否共同演化。

## 步骤8：加入LLM语义扰动扩展

完成不含LLM的自博弈框架后，再加入LLM。

每轮外循环结束后：

- 提取10个代表性失败回合；

- 生成结构化摘要；

- 请求LLM生成3个新的组合扰动模板；

- 通过规则校验器筛选；

- 最多保留1个新模板；

- 将新模板加入扰动智能体的动作库。

这样每轮最多增加一个动作，能够避免扰动动作空间快速膨胀。

## 步骤9：开展完整对比实验

至少比较以下方法：

- 无控制；

- 规则式VSL＋ALINEA；

- 固定场景训练的PPO；

- 普通域随机化PPO；

- 直接最大化控制损失的对抗训练；

- 遗憾自博弈，但不使用LLM；

- LLM引导的完整遗憾自博弈方法。

## 步骤10：开展跨场景泛化验证

将测试分为三组：

### 组一：分布内测试

扰动类型和强度位于训练范围内。

### 组二：单因素分布外测试

包括：

- 未见过的需求峰值；

- 未见过的事故持续时间；

- 未见过的驾驶行为比例；

- 未见过的限速服从率。

### 组三：组合分布外测试

包括：

- 匝道需求上升后出现激进合流；

- 临时能力下降解除后出现需求回弹；

- 低限速服从率与主线需求脉冲同时出现；

- 事故期间发生匝道需求集中到达。

重点观察完整方法是否在组合分布外场景中优于普通域随机化和普通对抗训练。

## 八、评价指标

### 效率指标

- 车辆总旅行时间；

- 平均延误；

- 主线通过量；

- 瓶颈最低速度；

- 拥堵持续时间；

- 拥堵消散时间。

### 匝道运行指标

- 平均排队长度；

- 最大排队长度；

- 排队溢出次数；

- 匝道车辆平均等待时间。

### 安全指标

- TTC低于阈值的次数；

- DRAC；

- 紧急制动次数；

- 速度变异系数；

- 合流区域冲突频次。

### 鲁棒性指标

- 所有测试场景的平均交通代价；

- 最差5%场景的CVaR；

- 最大场景代价；

- 相对于每个场景最佳策略的平均遗憾；

- 分布外测试中的性能下降比例。

### 自博弈分析指标

- 各轮扰动类型的选择概率；

- 困难场景池的场景覆盖度；

- 不同控制策略和扰动策略之间的收益矩阵；

- 随训练轮次变化的场景难度；

- 历史控制策略被重新利用的频率。

## 九、关键消融实验

本文至少需要完成四项消融实验。

### 消融一：删除遗憾项

将扰动奖励改为只最大化当前控制策略的损失，观察是否会产生过度拥堵和重复极端场景。

### 消融二：删除LLM

只允许扰动智能体从四类人工模板中选择，分析LLM生成的时序组合模板是否提高未见组合场景下的性能。

### 消融三：删除困难场景池

只使用扰动智能体的最新场景训练管控策略，分析是否出现策略遗忘和训练振荡。

### 消融四：将自适应扰动替换为随机扰动

使用相同的扰动参数范围，但完全随机采样，验证性能提升来自自适应对手，而不是单纯增加训练数据。

## 十、面向IEEE T-ITS的主要创新点

### 创新点一：高速公路管控—交通扰动非对称自博弈

将可变限速和匝道控制建模为统一的高速公路联合管控策略，将交通需求、驾驶行为和通行能力变化建模为自适应扰动对手，避免在两个本质上需要协同的管控措施之间人为制造非合作关系。

### 创新点二：遗憾约束的困难交通场景生成

扰动智能体不仅最大化当前控制策略的交通损失，还比较当前策略与少量历史策略之间的性能差异，使生成场景既能够暴露当前控制策略的薄弱点，又避免集中于所有控制器均无法解决的极端场景。

### 创新点三：LLM引导的时序扰动模板扩展

利用LLM分析高速公路管控失败回合，生成交通需求、驾驶行为和能力下降之间具有明确时序关系的组合扰动模板；再由强化学习扰动智能体选择具体施加时机和强度，实现语义组合搜索与数值优化的解耦。

### 创新点四：面向未见组合扰动的鲁棒性评价

除传统平均效率和安全指标外，从最差场景代价、CVaR、最大遗憾、恢复时间和组合分布外泛化等角度系统评价高速公路强化学习控制策略。

论文中不建议未经系统文献检索就使用“首个LLM交通自博弈方法”等绝对表述。更稳妥的表述是：

本文提出一种面向高速公路瓶颈联合控制的语义遗憾自博弈框架，将LLM引导的时序扰动模板生成与强化学习驱动的数值场景搜索相结合。

## 十一、实验数据与现实性增强

第一阶段可以使用人工构建的SUMO高速公路场景完成算法验证。

为了达到IEEE T-ITS期刊所要求的交通应用深度，建议增加一个实际高速公路数据校准实验。I-24 MOTION公开提供高速公路车辆轨迹数据，可用于校准交通需求、速度分布、驾驶行为参数和拥堵传播特征。(GitHub)

现实性验证不要求直接在真实道路部署控制器，可以采用以下方式：

- 从实际轨迹中提取需求和速度时序；

- 校准SUMO中的跟驰与换道参数；

- 使无控制仿真能够复现实际拥堵波；

- 在校准后的仿真中部署不同管控方法；

- 使用未参与训练的日期或时间段测试泛化性能。

这种“真实数据校准＋微观仿真控制”的实验结构比只使用一个完全人工的SUMO路段更符合T-ITS对交通系统建模、控制和实验评价的关注。T-ITS当前范围明确包括道路交通、交通网络、建模与仿真、优化与控制、强化学习、人工智能和多智能体方法，同时要求论文清楚说明方法对实际运输过程的作用。(IEEE ITSS)

## 十二、建议的论文结构

IEEE T-ITS Regular Paper建议按照约10页双栏正文进行组织。(IEEE ITSS)

### 第一部分：Introduction

说明普通强化学习高速公路控制在未见交通需求和驾驶行为下的性能下降问题，并指出传统随机域扩展不能主动寻找控制策略薄弱场景。

### 第二部分：Related Work

分为：

- 高速公路可变限速和匝道控制；

- 强化学习高速公路交通控制；

- 对抗训练与自博弈；

- LLM交通场景生成。

### 第三部分：Problem Formulation

介绍高速公路场景、联合管控智能体、扰动智能体、状态动作空间以及非对称随机博弈模型。

### 第四部分：Proposed Method

重点介绍：

- 遗憾驱动的扰动奖励；

- 交替自博弈训练；

- 困难场景池；

- LLM时序扰动模板扩展；

- 物理约束与动作安全屏蔽。

### 第五部分：Experimental Setup

介绍SUMO路网、交通数据校准、参数设置、对比方法、测试场景和评价指标。

### 第六部分：Results and Discussion

按照以下顺序分析：

- 分布内平均性能；

- 分布外泛化性能；

- 最差场景和CVaR性能；

- 自博弈场景演化；

- LLM生成模板案例；

- 消融实验；

- 计算成本和部署讨论。

### 第七部分：Conclusion

总结语义遗憾自博弈对高速公路联合管控鲁棒性的作用，并说明未来向多个匝道和多个瓶颈扩展的可能性。

## 十三、该方案的可实现性判断

该方案只包含两个需要训练的策略：

- 一个联合管控PPO；

- 一个离散扰动PPO或DQN。

LLM只在外循环结束后调用，不参与每一步仿真，也不需要微调。

相比包含多个管控智能体、车辆级智能体、PSRO元策略和大型历史种群的方案，该方法的主要新增工作只有：

- 编写扰动动作接口；

- 保存三个历史控制策略；

- 建立困难场景池；

- 编写结构化失败摘要；

- 编写LLM输出校验器。

因此，该方案既能够形成明确的博弈过程，又能够将实现规模控制在一篇IEEE T-ITS论文可以完成和解释的范围内。

整个研究的主线可以概括为：

一个联合管控智能体负责控制高速公路瓶颈，一个交通扰动智能体负责寻找管控薄弱场景，LLM负责提出新的语义扰动组合，遗憾机制负责保证困难场景具有训练价值，最终提高控制策略在未见交通扰动下的鲁棒性。

下一步最适合据此展开的是“问题形式化与算法设计”部分，包括随机博弈六元组、两个奖励函数和完整算法伪代码。